DETEKSI KUALITAS DAN KESEGARAN TELUR BERDASARKAN SEGMENTASI WARNA DENGAN METODE FUZZY COLOR HISTOGRAM DAN DISCRETE COSINE TRANSFORM (DCT) DENGAN KLASIFIKASI KNN

QUALITY AND FRESHNESS’ EGGS DETECTION BY USING FUZZY SEGMENTATION COLOR HISTOGRAM AND DISCRETE COSINE TRANSFORM(DCT) WITH K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN) CLASSIFICATION METHOD

Yeni Ernita Kusuma Wardani1, Dr. Ir. Bambang Hidayat, DEA2, Prof. Dr. Ir. Sjafril Darana, S.U.3

1,2Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom

1yeniernita@student.telkomuniversity.ac.id,2bhidayat@Telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Telur dikenal oleh banyak orang dengan kandungan protein dan gizi. Dengan harga yang murah, telur memiliki protein yang bermutu tinggi dan susunan asam amino essensial yang lengkap sehingga telur banyak dijadikan bahan untuk olahan makanan. Namun dari hal itu, telur yang dihasilkan dari induk unggas tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda karena berasal dari induk unggas yang berbeda dan makanan yang berbeda. Kualitas dan kesegaran telur bisa dilihat dari berbagai aspek bentuk dan warna dari telur, contohnya dari ketinggian albumen/putih telur (semakin tebal albumen telur maka kualitas dan kesegarannya akan semakin baik) dan kualitas kuning telur. Warna kuning telur memiliki tingkatan dari 1 sampai 15 grade. Biasanya untuk menentukan tingkat warna kuning telur menggunakan alat yang disebut Yolk Color Fan namun hasil yang didapat akan bersifat subjektif sehingga ada perbedaan perspektif yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cahaya dan perbedaan kemampuan penglihatan seseorang. Hal ini menjadi latar belakang topik yang akan dibahas dalam paper ini, yaitu klasifikasi kuning telur. Dalam penelitian pengambilan data telur yang dilaksanakan kerja sama dengan Universitas Padjajaran, Jatinangor  Jawa Barat dan penulis membahas mengenai cara mendeteksi kualitas dan kesegeran dari bagian albumen, dan mendeteksi kualitas kuning telur dari warna kuning telur ayam menggunakan pengolahan citra digital dengan metode Fuzzy Color Histogram (FCH), Discrete Cosine Transform (DCT) dan deteksi tepi dengan klasifikasi K-Nearest Neighbor (K-NN) yang diawali dengan proses prepocessing yang terdiri dari operasi cropping dan resizing, RGB to grayscale, RGB to CMYK, filling, deteksi tepi, dan deteksi jarak.

Kata Kunci: Discrete Cosine Transform, Fuzzy Color Histogram, K-Nearest Neighbor, Deteksi Tepi, Cropping, resizing, filling, RGB

I. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sebagian besar mengkonsumsi bahan makanan hewani untuk lauk pauk sehari-hari, salah satunya adalah telur. Pada umumnya telur yang dikonsumsi berasal dari jenis-jenis unggas, seperti ayam, bebek, angsa dan puyuh. Sebagai bahan makanan telur mempunyai kandungan gizi yang cukup lengkap, meliputi karbohidrat, protein, lemak, kalori, vitamin, minerak dan delapan macam asam amino sehingga berguna bagi kesehatan tubuh, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Tetapi, kita harus teliti dalam memilih telur sebelum dikonsumsi karena ada kemungkinan telur yang dijual telah rusak atau mengalami penurunan kualitas. Hal ini disebabkan terlalu lama penyimpanan atau proses angkut telur. Beberapa cara untuk memilih telur yang baik kualitas dan kesegarannya, salah satunya dapat dilihat dari ketebalan putih telurnya. Kualitas kuning telur dapat dilihat dari warna kuning telurnya. Kuning telur mempunyai 15 tingkatan yang bisa dilihat pada alat Yolk Color Fan [1]. Urutan jenis telur yang mempunyai jumlah protein terbanyak adalah telur bebek→telur ayam→telur puyuh.

## Dalam hal ini kualitas kuning telur dapat dilihat dari kenampakan dan warna kuning telur. Pendeteksian kualitas telur itu sendiri dapat dilihat dari ketinggian putih telurnya. Maka penelitian pada ini penulis menggunakan metode Discrete Cosine Transform (DCT), Fuzzy Color Histogram (FCH), K-Nearest Neighbor (KNN) dan deteksi tepi. Metode Discrete Cosine Transform (DCT) mengungkapkan urutan terbatas titik data dalam hal jumlah fungsi kosinus berosilasi pada frekuensi yang berbeda. Metode Fuzzy Color Histogram (FCH) mempertimbangkan persamaan warna pada tiap pixel warna yang terasosiasikan ke semua bin histogram melalui fuzzy set membership function. Selanjutnya deteksi tepi digunakan untuk mendeteksi ketebalan putih telur, sehingga kita dapat mendeteksi kualitas dan kesegaran telur ayam negeri. Untuk metode klasifikasi yang digunakan adalah K-Nearest Neighbor (K-NN) yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahap pelatihan dan tahap pengujian. Tahap pelatihan bertujuan untuk mendapatkan fitur-fitur penting hasil proses ekstraksi ciri yang akan menjadi masukan untuk tahap pengujian. Tahap pengujian bertujuan untuk melihat bagaimana perangkat lunak berjalan dari awal sampai akhir dengan beberapa parameter pengujian.

## Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Deteksi kualitas dan kesegaran telur berdasarkan segmentasi warna dengan metode fuzzy color histogram dan wavelet dengan klasifikasi KNN ” yang dikarang oleh Annisa Faradhita Basuki meneliti tentang kualitas dan kesegaran telur ayam dengan menggunakan pengolahan citra digital. Nilai akurasi yang diperoleh sebesar 73,84% [2]. Maka dalam paper ini penulis ingin membandingkan metode mana yang lebih baik dalam pengukuran kesegaran dan kualitas telur.

Ini tersusun dengan struktur sebagai berikut, pada bagian 2 menerangkan mengenai kualitas telur serta metoda yang digunakan, pada bagian 3 menyajikan perancangan dan tahapan proses dari sistem dan pada bagian 4 berisikan saran dan kesimpulan.

II. Dasar Teori

2.1 Telur

2.1.1 Kualitas telur

Secara umum, telur memiliki 3 tingkat kualitas (grade) yaitu grade AA, grade A, dan grade B. Grade telur tidak mempengaruhi keamanan produk atau kualitas nutrisi pada telur [3].

Perbedaan Grade AA dan Grade A dapat dilihat dari kekukuhan (firmness) dari kuning telur, putih telur, dan ukuran rongga udara (0.3 cm untuk grade AA dan 0.5 cm untuk grade B). Grade B ada kemungkinan memiliki satu atau lebih cacar didalamnya seperti kulit telur ternoda, rongga udara terlalu besar (>0.5 cm untuk grade B), kuning telur terlalu melebar, dan ada sedikit bercak darah pada putih telur.

Kualitas telur dipengaruhi oleh beberapa hal seperti factor keturunan, kualitas makanan, sistem pemeliharaan (berkaitan dengan kebersihan dan sanitasi kandang serta lingkungan hidup unggas) iklim, dan umur telur setelah dikeluarkan unggas.

2.2 Pengolahan citra digital

2.2.1 Citra grayscale

Untuk mendapatkan citra grayscale (keabuan) digunakan rumus [4]:

| I(x,y) = αR + βG + γB | ((2.1) |
| --- | --- |

Dengan I(x,y) adalah level keabuan pada suatu koordinat yang diperoleh dengan mengatur komposisi warna R (merah), G (hijau) dan B (biru) yang ditunjukkan oleh nilai parameter α, β dan γ. Secara umum nilai untuk ketiga parameter tersebut adalah 0.33. Nilai yang lain juga dapat diberikan dengan syarat total nilai seluruh parameter adalah 1[4].  Intensitas citra keabuan disimpan sebagai integer 8 bit sehingga memberikan 28 = 256 tingkat keabuan dari warna hitam sampai warna putih. Dengan menggunakan pola 8-bit ini citra beraras keabuan membutuhkan ruang memori dan waktu pengolahan yang lebih sedikit daripada citra berwarna (RGB).

2.2.2 Citra Biner

Citra biner merupakan citra yang te;ah melalui proses pemisahan banyak pixel berdasarkan derajat keabuan yang dimiliki. Pembentukan citra biner memerlukannilai batas keabuan yang akan digunakan sebagai nilai patokan. Pixel denganderajat keabuan lebih besar dari nilai batas akan diberi nilai 1 dan sebaliknya pixel dengan derajat keabuan lebih kecil dari nilai batas akan diberi nilai 0 [5].

2.2.3 Citra RGB

Citra warna RGB menggunakan tiga komponen dasar yaitu merah (R), hijau (G) dan biru (G). Setiap piksel ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Model RGB biasa disajikan dalam bentuk kubus tiga dimensi, dengan warna merah, hijau, dan biru berada pada pojok sumbu. warna hitam berada pada titik asal dan wana outih berada di ujung kubus yang berseberangan. Ruang warna RGB beresolusi 24 bit [6].

2.2.4 Resolusi Citra

Resolusi citra menyatakan detail dari sebuah citra digital. Resolusi ini adalah ukuran panjang kali lebar dalam suatu gambar yang umumnya digambarkan dalam satuan piksel. Besar kecilnya resolusi akan berpengaruh pada kualitas gambar. Hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah bit data dan proses transfer data. Resolusi tinggi dapat diartikan sebuah gambar memiliki citra yang lebih detail. Resolusi citra dapat diukur menggunakan berbagai cara[7].

2.2.5 Citra JPEG

JPEG (Joint Photographic Expert Group) adalah standar kompresi file yang dikembangkan oleh Group Joint Photographic Experts. Format ini mampu menayangkan warna dengan kedalaman 24-bit true color dan menggunakan kompresi tipe lossy. Kualitas jpeg bisa bervariasi tergantung setting kompresi yang digunakan. Tingkat kompresi citra dapat diatur menyesuaikan dengan besar file dan kualitas gambar. Biasanya kompresi JPEG bisa mencapai 10:1 dengan hasil sangat baik dan hampir tidak berbeda dengan foto aslinya.

2.2.6 Fuzzy Color Histogram (FCH)

Fuzzy Color Histogram (FCH) merupakan salah satu metode untuk mempresentasikan informasi warna dalam citra digital ke dalam bentuk histogram. Inti dari FCH adalah bahwa tiap warna dipresentasikan dengan himpunan fuzzy (fuzzy set) dan hubungan antar warna dimodelkan dengan fungsi keanggotaan (membership function) dari himpunan fuzzy [8].

- Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah sebuah proses yang bertujuan mengubah inputan analog menjadi set variabel fuzzy. Semakin banyak variabel fuzzy semakin tinggi akurasi, namun memerlukan proses yang lebih lama dari bentuk tegas (crisp) menjadi fuzzy (variabel linguistik) yang biasanya disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan suatu fungsi keanggotaannya masing- masing (Klir & Yuan, 1996).

- Rule Evaluation

Proses rule evaluation berfungsi untuk untuk mencari suatu nilai fuzzy output dari fuzzy input.

- Defuzzifikasi

Sebuah proses pengubahan besaran fuzzy yang disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaannya untuk mendapatkan kembali bentuk tegasnya. Hal ini diperlukan sebab dalam aplikasi nyata yang dibutuhkan adalah nilai tegas (crisp).

2.2.7  Yolk Color Fan

Merupakan serangkaian plastic berwarna yang diberi nomor 1 sampai 15. Berfungsi untuk membandingkan kualitas yolk secara visual dengan fan. Yolk yang disukai konsumen ada pada kisaran 9-12.

Gambar 2.2 Yolk Color Fan

2.2.8 Deteksi Tepi

Yang dimaksud dengan tepi (edge) adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak (besar) dalam jarak yang singkat. Perbedaan intensitas inilah yang menampakkan rincian pada gambar. Tepi biasanya terdapat pada batas antara dua daerah berbeda pada suatu citra. Tepi dapat diorientasikan dengan suatu arah, dan arah ini berbeda-beda pada bergantung pada perubahan intensitas [7].

Ada tiga macam tepi yang terdapat di dalam citra digital. Ketiganya adalah:

- Tepi curam, tepi dengan perubahan intensitas yang tajam. Arah tepi berkisar 90°

- Tepi landai disebut juga tepi lebar, yaitu tepi dengan sudut arah yang kecil. Tepi landai dapat dianggap terdiri dari sejumlah tepi-tepi lokal yang lokasinya berdekatan.

- Tepi yang mengandung derau (noise) Umumnya tepi yang terdapat pada aplikasi computer vision mengandung derau. Operasi peningkatan kualitas citra (image enhancement) dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pendeteksian tepi.

2.2.9 Metode Discrete Cosine Transform (DCT)

Discrete Cosine Transform (DCT) biasa digunakan untuk mengubah sebuah sinyal menjadi komponen frekuensi dasarnya. DCT mempunyai dua sifat utama untuk kompresi citra dan video yaitu [9] :

- Mengkonsentrasikan energi citra ke dalam sejumlah kecil koefisien (energi compaction).

- Meminimalkan saling ketergantungan diantara koefisien-koefisien (decorrelation).

Discrete Cosine Transform dari sederet n bilangan real s(x), x = 0, … ,n-1, dirumuskan sebagai berikut[9] :

S(u) = √2/𝑛 C(u)x=0n-1s(x)cos2x+1u2n           (2.2)

dengan u = 0, … , n-1

2-1/2 , untuk u = 0

1    , untuk lainnya

dimana C(u) = {

DCT bersifat reversible sedemikian hingga koefisien hasil Transformasi DCT yang tidak diolah lebih lanjut bisa menghasilkan kembali gambar rekonstruksi sesuai dengan aslinya tanpa cacat. Gambar hasil rekontruksi ini bisa dipandang sebagai kombinasi linear dari fungsi basis DCT. Sifat dari DCT adalah mengubah informasi citra yang signifikan dikonsentrasikan hanya pada beberapa koefisien DCT. Oleh karena itu DCT sering digunakan untuk kompresi citra [9].

2.2.10 Klasifikasi KNN

KNN (K-Nearest Neighbor) adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan ciri-ciri data pembelajaran (data latih) yang paling mendekati objek tersebut [12]. Ciri ini direpresentasikan dengan ukuran jarak, sehingga dapat diolah ke dalam hitungan matematis. Persamaan jarak Euclidean digunakan untuk mengukur kedekatan jarak (ciri) antara dua obyek, data latih dan data uji [10].

Jarak Euclideana,b=k=1d(ak-bk)2

Data latih dengan jarak terdekat dikatakan sebagai tetangga (Nearest Neighbor) kemudian diurutkan dari jarak terdekat sampai terjauh. Tiap tetangga dapat berbeda satu sama lain ataupun sejenis. Tetangga sejenis dengan jumlah terbanyak di antara K tetangga terdekat adalah data latih yang sesuai dengan objek yang diklasifikasikan [10]. Nilai K tergantung uji coba pada data yang diperlukan. Secara umum, nilai K yang lebih besar memiliki akurasi yang lebih baik, namun membuat batas-batas antara setiap klasifikasi menjadi kurang jelas [10].

III. Perancangan dan Implementasi Sistem

3.1 Perancangan Sistem

(1)

(2)			(3)

Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Identifikasi (1) Metode FCH (Tahap citra latih & tahap citra uji), (2) Metode DCT (Tahap citra latih & tahap citra uji), (3) Metode Deteksi Tepi

Pada Gambar 3.1 tahapan yang digunakan pada proses citra latih dan citra uji hampir sama,yang membedakan adalah pada proses citra uji. Setelah ekstraksi ciri pada citra uji hasilnya dibandingkan dengan database pada citra latih yang telah tersimpan. Yang untuk kemudian didapatkan kelas klasifikasi dari citra kuning telur ayam negeri tersebut.

  - Tahap Pengujian Sistem

- Tahap Pertama

- Deteksi Warna Kunig Telur Ayam Negeri.

Citra telur ayam negeri berjumlah 66 buah, dengan rincian 33 citra pada data latih, dan 33 citra pada data uji. Dimana citra yang dijadikan sebagai data latih akan disimpan sebagai database. Citra uji yang telah diakuisisi, dijadikan sebagai input pada proses preprocessing. Pada proses pre-processing ini, dilakukan resize karena citra yang diperoleh memiliki ukuran yang berbeda.

Untuk tahap preprocessing ekstraksi ciri DCT yaitu citra yang sudah diakuisisi diubah menjadi citra dengan satu layer yaitu layer red saja. Sedangkan untuk untuk preprocessing metode FCH dilakukan penghitungan rata-rata nilai layer R, G, dan B dari image input.

- Deteksi Ketebalan Telur Ayam Negeri

Citra uji yang telah diakuisisi, dijadikan sebagai input pada proses pre-processing. Pada proses pre-processing ini, dilakukan resize citra menjadi 512x512 karena citra yang diperoleh memiliki ukuran yang berbeda-beda. Citra telur ayam negeri didapatkan dari pemotretan telur ayam negeri yang dipecahkan di atas kaca, sehingga setiap citra mempunyai letak dan posisi yang berbeda. Setelah itu, citra RGB diubah menjadi citra Grayscale. Kemudian citra grayscale tersebut diubah menjadi citra HSV yang kemudian dilakukan metode threshold bwareaopen dan otsu. Selanjutnya, dilakukan deteksi tepi agar dapat mendeteksi bagian telurnya saja kemudian dilakukan filling sehingga diperoleh segmen objek yang pejal/solid. Citra hasil filling tersebut dicropping dan selanjutnya dilakukan deteksi jarak antara bawah putih telur sampai atas putih telur.

- Tahap Kedua

- Deteksi Warna Kunig Telur Ayam Negeri

Setelah preprocessing, kemudian dilakukan proses ektraksi ciri dengan menggunakan metode ekstraksi ciri DCT (Discrete Cosine Transform) dan FCH (Fuzzy Color Histogram). Tahap ini dilakukan untuk menentukan ciri dari masing-masing citra dengan menganalisis tiap parameter sesuai dengan ketentuan pada metode FCH dan DCT. Pada metode FCH, nantinya akan menggunakan tools fuzzy yang sudah tersedia di matlab. Untuk input fuzzynya menggunakan nilai rata-rata layer C, layer M, dan layer Y dari citra telur ayam, dengan dua membership function, dan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dengan 8 rules fuzzy. Lalu Pada metode DCT pengujian dilakukan untuk mengekstraksikan ciri dari citra yang digunakan.

- Deteksi Ketebalan Telur Ayam Negeri

Setelah Pre-processing dilakukan perhitungan jarak dari bagian tertinggi sampai ke yang terendah putih telur, sehingga data tinggi dalam satuan piksel didapatkan dan kemudian diubah menjadi satuan HU dengan cara mengalikannya menggunakan skala dan jarak dari telur ke kamera pada saat pengambilan data.

- Tahap Ketiga

- Deteksi Warna Kunig Telur Ayam Negeri

Setelah ekstraksi ciri, kemudian dilakukan proses klasifikasi atau pengelompokkan citra menjadi beberapa kelas dimana terdapat tiga kelas yaitu kelas kualitas rendah, sedang, dan tinggi dengan menggunakan klasifikasi K-NN (K-Nearest Neighbor). Parameter yang digunakan antara lain adalah nilai k dengan nilai 1, 3, 5, 7dan 9 dan jenis jarak yang digunakan yaitu Euclidean.

- Deteksi Ketebalan Telur Ayam Negeri

Citra yang telah di deteksi ketinggian putih telur dalam satuan Haugh Unit (HU), dikelompokan sesuai dengan grade dimana kualitas AA memiliki tinggi HU putih telur > 72, Kualitas A memiliki tinggi HU putih telur 60-71, Kualitas B memiliki tinggi HU putih telur 31-59, dan Kualitas C memiliki tinggi HU putih telur <30.

- Tahap Keempat

Tahap terakhir yaitu tahap pengujian untuk memperoleh tingkat akurasi dan waktu komputasi yang paling bagus dengan mengubah parameter dari metode DCT, FCH dengan K-NN dan metode deteksi tepi dengan fungsi threshold.

  - Hasil dan Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, maka dilakukan pengujian dan pelatihan. Untuk proses pengujian digunakan 33 sampel untuk data citra uji dan 33 sampel untuk data citra latih.

Gambar 3.3.1 contoh sampel yang digunakan pada data latih dengan grade A

Gambar 3.3.2 contoh sampel yang digunakan pada data latih dengan grade B

Gambar 3.3.3 contoh sampel yang digunakan pada data uji dengan grade A

Gambar 3.3.3 contoh sampel yang digunakan pada data uji dengan grade B.

IV. KESIMPULAN

Sistem ini dapat mengklasifikasikan jenis serta kualitas dari telur ayam menggunakan metode DCT FCH dan K-NN. Dengan menggunakan metode tersebut, kita dapat  menghitung ketinggian dari putih telur ayam serta mendeteksi tingkatan warna dari kuning telur yang digunakan sebagai patokan kualitas kesegaran telur ayam. Dan dari penelitian kali ini diperoleh tingkat akurasi sementara maksimal 65% dan akan dilakukan percobaan kembali.

V. SARAN

Ada beberapa saran yang digunakan untuk peneliti selanjutnya :

- Menggunakan metode yang berbeda untuk klasifikasi kualitas kesegaran telur ayam dan kualitas kuning telur ayam, agar dapat di bandingkan metode mana yang lebih baik di gunakan.

- Menggunakan alas yang berbeda selain kaca untuk pengambilan citra pada saat proses memecahkan telur.

VI. DAFTAR PUSTAKA

[1] Sudaryani, T., 1999.Kualitas Telur.Penerbit Penebar Swadaya.Jakarta

[2] Faradhita, Annisa, 2016. Deteksi Kesegaran dan Kualitas Telur Berdasarkan Segmentasi Warna dengan Metode Fuzzy Color Histogram dan Wavelet dengan Klasifikasi KNN

[3] U.S. Department of Agriculture

[4] Wijaya, Marvin Ch dan Agus Prijono. 2007. Pengolahan Citra Digital Menggunakan Matlab, Image Processing Toolbox. Bandung : Penerbit Informatika.

[5] D. Putra, Pengolahan Citra Digital, Yogyakarta : Andi, 2010.

[6] Kadir, Abdul., Adhi, Susanto. 2013. Teori dan Aplikasi Pengolahan Citra.

[7] Purnomo, Mauridhi Hery dan Arif Muntasa, 2010, Konsep Pengolahan Citra Digital dan Ekstraksi Fitur, Graha ilmu, Yogyakarta

[8] Kusumaningsih, Idaliana, 2009. Ekstraksi Ciri Warna, Bentuk, dan Tekstur untuk Temu Kembali Citra Hewan

[9] Syarif, Syafruddin, et al.2012.Sistem Cerdas Deteksi Citra dengan Metode Discrete Cosine Transform. Universitas Hasanuddin Makasar

[10] Whidhiasih, R.N., Wahanani, N.A., & Supriyanto. (2013). Klasifikasi Buah Belimbing Berdasarkan Red-Green-Blue Menggunakan KNN dan LDA. Jurnal Penelitian Ilmu Komputer, System Embedded & Logic